广东工业大学本科生毕业设计（论文）任务书

| 题目名称 | 室内服务机器人协同调度：无模型多智能体RL的吞吐—等待时间多目标优化 |
| --- | --- |
| 学 院 | 自动化学院 |
| 专业班级 |  |
| 姓 名 |  |
| 学 号 |  |

- 毕业设计（论文）的内容与要求

1. 毕业设计的内容

在医院、商场、办公室等室内场景中，多台服务机器人需在共享空间内完成取送、巡检、引导等任务。协同调度的目标是在安全与资源约束下提升系统吞吐（单位时间完成任务数），同时降低用户等待时间与任务滞留时间。室内场景具有路径拥堵、动态障碍、任务到达随机、机器人异构与通信受限等特点，传统基于规则或确定性排程难以兼顾效率与鲁棒性。无模型多智能体强化学习（MARL）可通过交互数据学习协作策略，在不依赖精确环境模型的条件下实现多目标性能优化。本课题拟构建面向室内服务机器人的协同调度框架，采用无模型MARL方法，以“吞吐提升—等待时间降低”的多目标优化为核心，综合考虑任务分配、路径与时间协调、避碰与拥堵缓解、充电与维护窗口管理等要素，在仿真平台验证算法的有效性、收敛性与工程可行性，并与常见基线方法进行对比评估。

2. 毕业设计的要求

2.1 理论要求

（1）系统与场景建模

室内环境与拓扑：给出场地平面图与可通行网络（走廊、门禁、狭窄通道、开放区域），定义关键点位（工位、充电桩、任务取放点）与通行容量、通道宽度、通行方向限制。

机器人与任务：明确机器人类型与数量、运动学与速度范围、载荷能力、能耗与续航、充电策略与维护窗口；定义任务类型（取送、巡检、引导）与属性（优先级、截止时间、服务时长、位置）。

到达与扰动：设定任务到达过程与负载水平，模拟人流与动态障碍，考虑门禁开闭、临时区域封锁与随机拥堵。

约束与边界：包含安全距离与避碰、通道容量与队列规则、最大等待时间阈值、任务超时惩罚、机器人同时执行限制、充电与SOC范围、通信频率与带宽限制。

（2）目标与性能指标

目标：在保证安全与基本服务质量前提下，提升系统吞吐并降低等待时间。目标可综合考虑任务完成率、超时率惩罚、平均等待时间、队列长度、拥堵惩罚、能耗与行驶里程等，并支持场景化权重设置。

指标：给出单位时间吞吐、平均等待时间与分位数、任务超时率、平均队列长度与峰值拥堵、路径与行驶里程、能耗与充电次数、服务质量满意度（如按等级统计）、安全事件为零或接近零。

（3）无模型多智能体强化学习设计

智能体与观测：定义每台机器人为智能体，明确其局部观测（自身状态、附近通道拥堵、就近任务、邻居相对位置与速度、剩余电量与任务负荷）与有限共享信息（关键点拥堵摘要或全局信号）。

动作与决策：设计高层动作（任务领取与释放、下一目标点选择、充电与维护请求）与中层动作（时间窗选择、等待与绕行策略），结合底层避碰控制接口。

学习框架：选取适合协作的无模型MARL方法（如基于集中训练分散执行、价值分解或策略共享），给出训练与执行流程、奖励设计与权重调节、熔断与安全保护机制。

稳定性与收敛：设置训练迭代上限、早停与模型选择策略，说明在非平稳环境中提升稳定性的手段（经验回放、目标网络、随机化训练场景、对抗干扰样本）。

（4）调度与通信机制

调度层级：明确全局协调器或轻量调度服务的职责（任务池管理、拥堵摘要发布、紧急任务广播），以及机器人端的分散执行与本地队列管理。

通信与隐私：定义消息类型与频率（任务事件、拥堵摘要、紧急避让、充电请求），给出同步或异步通信方案与容错策略（丢包重传、延迟缓冲）；说明不共享的敏感信息，仅交换必要摘要或匿名统计。

（5）实时性与工程性

计算与实现：选择合适的仿真与学习工具（如Python与Gym类环境、PyTorch或TensorFlow、ROS或Webots/Stage/Gazebo），设置并行训练与温启动，限定单步计算时间与最大延迟。

部署可行性：说明策略在实际机器人系统中的落地路径（边缘端推理、任务系统接口、路径规划与避碰模块对接），评估在不同机器人数量与负载水平下的计算与通信开销。

2.2 实验要求

（1）仿真平台 Python仿真环境（自建或基于现有仿真平台）实现室内地图、任务生成、拥堵与障碍模拟、机器人运动与避碰模型、协同调度器与MARL训练与推理；支持基于CSV或JSON的场景配置与结果导出。实现可复现实验脚本与可视化：任务到达与完成时序、队列长度与拥堵热图、机器人轨迹、电量变化与充电事件、奖励与训练曲线、推理时延与吞吐指标演化。

（2）场景与工况

基础场景：中等面积办公楼层、适中任务到达率、走廊宽度一般、充电桩数量充足、门禁稳定。

复杂场景：高峰期任务暴增、狭窄通道瓶颈、门禁随机开闭、动态障碍频繁、充电资源紧张或维护窗口交叠。

不确定性与扰动：引入任务到达波动、路径临时封锁、通信时延与丢包、传感噪声；考察策略鲁棒性。

约束工况：严格安全间距、最大等待时间收紧、通道容量下降、充电时窗限定，评估可行性修复与性能折中。

（3）对比与消融

基线方法：集中式排程（全局任务分配与最短路）、启发式规则（最近任务优先与门限队列）、简单分布式共识。

消融实验：去协作（单智能体独立）、去拥堵摘要、去充电管理、奖励权重变更、不同观测范围与通信频率。

变体：价值分解与策略共享对比、集中训练分散执行与全分散训练对比、同步与异步更新对比、不同训练迭代与温启动策略。

（4）指标体系

效率与服务质量：单位时间吞吐、平均等待时间与分位数、任务超时率、任务完成率。

拥堵与路径：平均队列长度、峰值拥堵、轨迹里程、平均通行时间。 能耗与维护：平均能耗、充电次数与平均深度、维护窗口占用率。

安全与约束：安全事件次数为零或接近零、约束违背率、门禁与容量越限次数。

计算与通信：训练与推理时延、迭代次数、收敛曲线、通信消息量与往返次数。

鲁棒性：在扰动与不确定性下的性能变化曲线与敏感性分析。

2.3 论文撰写要求

结构完整、逻辑清晰、图表规范、实验可复现，附完整参数表、场景配置文件与复现实验脚本说明。

- 毕业设计（论文）应完成的工作

- 模型与场景构建

构建室内环境地图与通行网络，定义关键点位与容量限制。建立机器人与任务模型，明确运动与服务属性、充电与维护约束。设定任务到达、拥堵与动态障碍模型，形成基础与复杂工况的场景库。明确安全、容量、等待时间、充电与通信等约束集合。

- 目标与MARL协同设计

设定吞吐与等待时间的多目标优化组成与权重规则，明确指标统计口径。设计智能体观测与动作空间，给出训练与执行流程、奖励设计与调权策略；设置迭代上限、早停与评价集。制定可行性修复与安全保护策略，包括拥堵熔断、绕行与分流、任务重分配、充电保底方案。

- 调度与通信机制

设计任务池与调度接口，约定数据频率与同步方式；给出在时延或丢包下的重传或缓存策略。明确不共享的敏感参数，仅交换必要的拥堵摘要与任务事件，保护隐私。

- 仿真实现与实验方案

平台A：Python仿真环境与PyTorch或TensorFlow训练框架，支持并行仿真与批量评估。

平台B：ROS或Gazebo类环境进行部分场景验证与可视化（可选）。

工况：基础与复杂场景、不同任务到达率、不同通道容量与门禁策略、通信扰动条件。

对比与消融：与基线方法及各消融变体开展系统评测。

- 指标收集与鲁棒性分析

收集效率、服务质量、拥堵、能耗、安全、计算与通信等指标，输出统计报表与分位数分析。进行参数敏感性评估，绘制吞吐—等待时间—能耗的权衡曲线与在不确定性下的性能变化曲线。

- 成果与交付物

可运行仿真代码与配置（含README与复现实验脚本与场景文件）。图表：任务到达与完成时序、等待时间分布与分位数、拥堵热图、机器人轨迹、奖励与收敛曲线、吞吐与能耗分解与对比、敏感性与权衡曲线。毕业论文与答辩PPT；可选演示视频（展示典型工况下的调度过程与指标变化）。

三、毕业设计（论文）进程安排

| 序号 | 设计（论文）各阶段内容 | 起止日期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 文献调研与开题：调研室内服务机器人调度、无模型多智能体强化学习、拥堵管理与安全避碰、通信与隐私保护相关研究；确定研究目标与技术路线；完成开题与任务书。 | 2025.12.1-2025.12.15 |
| 2 | 模型与工具搭建：建立室内环境、机器人与任务模型、场景库与约束集合；搭建仿真与训练环境；实现集中式或启发式基线。 | 2025.12.16-20254.12.31 |
| 3 | MARL初版：完成智能体设计与训练流程，实现基础场景下的功能与初步收敛验证。 | 2026.1.1-2026.1.15 |
| 4 | 复杂场景与鲁棒性：引入高负载、随机拥堵与通信扰动，完善安全保护与参数整定。 | 2026.1.16-2026.1.31 |
| 5 | 系统评估与对比：批量仿真与参数扫描；收集指标；与基线与消融变体对比；完成敏感性分析。 | 2026.2.1-2026.2.14 |
| 6 | 论文撰写与完善：完成论文初稿与图表；整理复现实验；多轮修改完善。 | 2026.2.15-2026.2.28 |
| 7 | 答辩准备与提交：定稿与格式核对；准备PPT与演示材料；提交相关文档与代码。 | 2026.3.1-2026.3.31 |

四、应收集的资料及主要参考文献

（1）应收集的资料

理论：多智能体强化学习基础、协作策略与价值分解、室内调度与拥堵管理、避碰与安全约束、多目标优化原则与权重设定。

平台与实现：Python仿真与训练框架、ROS或Gazebo使用、结果可视化与批量仿真脚本化方法。

设备与数据：室内地图与点位配置、机器人参数与能耗模型、任务到达数据或生成器、门禁与容量设定样例。

不确定性与通信：扰动与噪声建模、通信时延与丢包设置、同步与异步消息机制建议。

安全与合规：室内服务规范要点、关键安全边界与避碰逻辑（文字化说明）。

（2）主要参考文献

- 陈静, and 周帅. "多机器人调度系统在智能制造领域中的应用." 机械研究与应用 (2025).

- 陆音, 刘金志, and 张珉. "一种模型辅助的联邦强化学习多无人机路径规划方法." 电子与信息学报 47 (2025): 1-13.

- Dai, Weiheng, et al. "Heterogeneous multi-robot task allocation and scheduling via reinforcement learning." IEEE Robotics and Automation Letters (2025).

- Shi, Xiongtao, et al. "Cooperative output regulation of heterogeneous directed multi-agent systems: A fully distributed model-free reinforcement learning framework." Science China Information Sciences 68.2 (2025): 122202.

- Li, Junchao, et al. "Model-free reinforcement learning for motion planning of autonomous agents with complex tasks in partially observable environments." Autonomous Agents and Multi-Agent Systems 38.1 (2024): 14.

发出任务书日期：     年   月    日        指导教师签名：

预计完成日期：       年   月    日       专业负责人签章：

主管教学院长签章：